锁机功能应用说明

# 一 功能简述

1、衡器厂拿到锁机工装表后设定密码，实现各衡器厂的特殊定制锁机功能。

2、新的常规表（仅指内含锁机功能但未启动，以下简称常规表）只有标定密码，没有衡器厂定时关机与计量局定时关机功能，需要用工装表启动锁机功能。

3、常规表经锁机工装表通过RS232接口链接通讯后，开启锁机功能：（启动定时关机功能以及初始密码）

衡器厂定时关机密码（123123）和时间(999999)；

计量局定时关机密码（888888）和时间(999999)；

标定密码为（888888）

4、启动了锁机功能的仪表只能通过原锁机工装表进行解锁，清除锁机功能并恢复为常规表。

（没有衡器厂定时关机与计量局定时关机）

5、增加了锁机功能的仪表在执行定时关机时，按时间顺序（衡器厂/技监局），显示对应的提示代号。

6、衡器厂商定时关机密码忘记，维修人员可以通过现场仪表产生的随机码，输入衡器厂内部的工装表，进行解锁：即清除衡器厂设置的定时关机时间和密码，并恢复到衡器厂定时关机密码（123123）和时间(999999)的初始状态；并可以重新设置定时关机时间及密码。

7、如若现场技监局的定时关机密码忘记，则将仪表退回衡器厂，用锁机工装表进行解锁再加锁，同第3，将现场仪表恢复为：

衡器厂定时关机密码（123123）和时间(999999)；

计量局定时关机密码（888888）和时间(999999)；

标定密码为（888888）

8、没有启动锁定功能的仪表，如若标定密码忘了或被他人更改，只能退回柯力公司进行解锁。

敬请购买内含锁机功能仪表的客户注意，不可大意！

注：由于计量局的定时关机主要用于保证秤台的周期检定，而且按常规表经锁机工装表通过RS232接口链接的加锁和解锁都将清除计量局的定时关机，所以请经计量局同意后方可操作。

# 二 应用流程

第一项、新的锁机工装表需进行个性化配置

通过第三章 第一节《锁机工装表的密码设置》对锁机工装表配置密码，实现个性化配置。

个性化配置

购买

新的锁机工装表

私人锁机工装表

第二项、每台新的仪表在发货前需通过锁机工装表进行加锁操作

详见第三章 第三节《锁机工装表对常规表加\解锁的操作》

购买

带锁机功能的常规仪表

私人定制版

常规表

加锁

没有定时关机

1、有两套定时管理

2、支持随机解码功能

3、开机自检后显示【  SJ01  】

开机自检后显示【  SJ--  】